4. Bauanleitung – ES‑AQUA Micro‑Filter 1.0

4.1 Werkzeuge & Materialien

Werkzeuge

• 	Scharfes Messer oder Cutter

• 	Schere

• 	Eimer oder Schüssel zum Waschen der Materialien

• 	Trichter (optional)

• 	Handschuhe

• 	Messbecher

Materialien

• 	Filtergehäuse (Kunststoff oder Metall)

• 	Grobkies (gewaschen)

• 	Feinkies

• 	Quarzsand (0,4–0,8 mm Körnung)

• 	Aktivkohle (granuliert)

• 	Mikrofasertuch oder Stofflagen

• 	Optional: Membranfilter (0,2–0,5 µm)

• 	Dichtungen

• 	Einlass‑ und Auslassmodul

Alle Materialien sind weltweit verfügbar und können lokal beschafft werden.

4.2 Schritt‑für‑Schritt Aufbau

Schritt 1 – Gehäuse vorbereiten

• 	Gehäuse reinigen

• 	Innenflächen mit sauberem Wasser ausspülen

• 	Dichtungen prüfen

Schritt 2 – Bodenschicht einlegen

• 	Mikrofasertuch oder Stofflage am Boden platzieren

• 	Diese Schicht verhindert das Durchrutschen von Sand

Schritt 3 – Sandschicht einfüllen

• 	Quarzsand gründlich waschen

• 	10–15 cm Sandschicht einfüllen

• 	Leicht verdichten

Schritt 4 – Aktivkohleschicht

• 	Aktivkohle auswaschen, bis das Wasser klar bleibt

• 	5–10 cm Aktivkohle einfüllen

• 	Nicht zu stark verdichten

Schritt 5 – Kieslagen

• 	Feinkies (2–3 cm)

• 	Grobkies (2–3 cm)

• 	Diese Schichten stabilisieren den Filter

Schritt 6 – Mikrofaserschicht oben

• 	Eine weitere Stofflage oben einlegen

• 	Verhindert Aufwirbeln beim Befüllen

Schritt 7 – Einlassmodul montieren

• 	Einlassrohr einsetzen

• 	Dichtung prüfen

• 	Optional: Rückspülventil montieren

Schritt 8 – Testlauf

• 	2–3 Liter Wasser durchlaufen lassen

• 	Erst danach für Trinkwasser verwenden

4.3 Inbetriebnahme

• 	Filter vollständig mit Wasser füllen

• 	Erste 2 Liter verwerfen

• 	Durchfluss prüfen

• 	Keine Luftblasen im System lassen

4.4 Wartungsplan

5. Materialliste & Kostenübersicht

5.1 Einzelproduktion (lokal)

Gesamtkosten:

• 	In vielen Ländern: 5–12 EUR

• 	In Europa: 15–25 EUR

5.2 Lokale Produktion (NGO‑Skalierung)

• 	Materialien können in großen Mengen beschafft werden

• 	Kosten sinken um 30–60 %

• 	Produktion durch lokale Werkstätten möglich

5.3 NGO‑Skalierung

• 	100–500 Stück pro Monat realistisch

• 	Transportkosten minimal

• 	Ersatzteile lokal verfügbar

6. Systemübersicht – ES‑AQUA 1.2 UV‑SAFE

6.1 Mechanischer Aufbau

Die Version 1.2 kombiniert:

• 	Micro‑Filter 1.0

• 	UV‑Desinfektionsmodul

• 	Quarzglasfenster

• 	Elektronische Steuerung (optional)

• 	Sicherheitsabschirmung

Der Wasserfluss:

1. 	Rohwasser →

2. 	Mechanische Filtration →

3. 	Aktivkohle →

4. 	Mikrofiltration →

5. 	UV‑Kammer →

6. 	Trinkwasser

6.2 UV‑Modul

Das UV‑Modul besteht aus:

• 	UV‑C LED oder Röhre (254 nm)

• 	Quarzglasfenster

• 	Reflektor

• 	Abschirmgehäuse

• 	Elektronik (falls LED)

6.3 Sicherheitslogik

• 	UV‑Licht darf niemals nach außen austreten

• 	Quarzglasfenster ist vollständig abgeschirmt

• 	Optional:

• 	Wasserdurchfluss‑Sensor

• 	Deckelsensor

• 	Timer‑Logik

6.4 Betriebsprotokoll

- Wasser fließt durch die UV-Kammer

- Mindestbestrahlungszeit: ≥ 40 Sekunden (je nach LED-Leistung)

- UV-Dosis ausreichend für:

- Bakterien

- Viren

- Protozoen