7. UV‑Modul – Technische Details

7.1 Wellenlänge & Leistung

Das ES‑AQUA UV‑Modul arbeitet mit UV‑C Licht bei 254 nm, der international anerkannten Standardwellenlänge zur Desinfektion von Wasser.

Typische Leistungsparameter:

• 	UV‑C LED oder Röhre: 1–5 W optische Leistung

• 	Elektrische Leistung: 5–12 W (je nach LED‑Typ)

• 	UV‑Dosis: ≥ 40 mJ/cm² (Zielwert für sichere Desinfektion)

Diese Werte sind ausreichend, um:

• 	Bakterien (z. B. E. coli)

• 	Viren (z. B. Rotavirus)

• 	Protozoen (z. B. Giardia)

zu inaktivieren.

7.2 Quarzglasfenster

Das UV‑Modul nutzt ein hochtransparentes Quarzglasfenster, weil:

• 	normales Glas UV‑C blockiert

• 	Quarzglas > 90 % Transmission bei 254 nm bietet

• 	es hitzebeständig ist

• 	es chemisch inert ist

Das Fenster ist vollständig von einem Sicherheitsgehäuse umschlossen.

7.3 UV‑Dosisberechnung

Für ES‑AQUA gilt:

• 	Zielwert: ≥ 40 mJ/cm²

• 	Mindestbestrahlungszeit: 40–60 Sekunden

• 	Abhängig von:

• 	LED‑Leistung

• 	Abstand zum Wasser

• 	Durchflussgeschwindigkeit

7.4 Mindestbestrahlungszeit

Die UV‑Kammer ist so ausgelegt, dass das Wasser:

• 	langsam genug fließt

• 	vollständig bestrahlt wird

• 	keine Schattenzonen entstehen

Typische Werte:

• 	Durchfluss: 0,3–0,6 L/min

• 	Kontaktzeit: ≥ 40 Sekunden

8. Theoretische Wirksamkeitsanalyse

8.1 Mechanische Filtration

Entfernt:

• 	Sand

• 	Schlamm

• 	Partikel

• 	Trübungen

Effektivität: hoch, abhängig von Sandqualität.

8.2 Adsorption (Aktivkohle)

Entfernt:

• 	Chemikalien

• 	Pestizide

• 	Gerüche

• 	Geschmack

• 	organische Stoffe

Effektivität: mittel bis hoch, abhängig von Kohlequalität.

8.3 Mikrofiltration

Entfernt:

• 	Bakterien (teilweise)

• 	Mikroplastik

• 	feine Partikel

Effektivität: mittel, optional mit Membran sehr hoch.

8.4 UV-Desinfektion

Inaktiviert:

- Bakterien: > 99,99 %

- Viren: > 99,9 %

- Protozoen: > 99 %

UV-C ist eine der zuverlässigsten Methoden zur Wasserdesinfektion.

9. Grafische Beschreibung für Designer

(Hinweis: Diese Sektion beschreibt die Grafiken, damit Designer sie exakt nachbauen können.)

9.1 Außenansicht

• 	Zylindrisches Gehäuse

• 	Einlass oben, Auslass unten

• 	Blau‑weißes Farbschema

• 	Auron/ES‑Emblem auf der Front

9.2 Schnittansicht

Von oben nach unten:

1. 	Grobkies

2. 	Feinkies

3. 	Quarzsand

4. 	Aktivkohle

5. 	Mikrofaserschicht

6. 	Membran (optional)

7. 	UV‑Kammer

8. 	Auslass

9.3 Funktionsgrafik

• 	Pfeile zeigen Wasserfluss

• 	UV‑Kammer hervorgehoben

• 	Barrierenkette farblich getrennt

9.4 Detailgrafiken

• 	UV‑Modul

• 	Quarzglasfenster

• 	Aktivkohleschicht

• 	Rückspülventil

10. Einsatzgebiete & Humanitärer Nutzen

10.1 Dörfer

• 	Familienversorgung

• 	Gemeinschaftsbrunnen

• 	Schulen

10.2 Camps

• 	Flüchtlingslager

• 	Notunterkünfte

• 	mobile Wasserstationen

10.3 Krisengebiete

• 	Naturkatastrophen

• 	Epidemien

• 	Konfliktzonen

10.4 Off-Grid

- Expeditionen

- ländliche Regionen

- temporäre Siedlungen

11. Sicherheitsblatt

11.1 Materialanforderungen

- Nur lebensmittelechte Kunststoffe

- Keine giftigen Klebstoffe

- Quarzsand statt Bausand

11.2 UV‑Sicherheit

• 	UV‑Licht darf nicht austreten

• 	Quarzglasfenster vollständig abgeschirmt

• 	Keine direkte Sicht auf die LED

11.3 Hygiene

• 	Regelmäßige Reinigung

• 	Keine Berührung der Filterschichten mit schmutzigen Händen

• 	Aktivkohle nicht einatmen

2. Status & Validierung

12.1 Testbereit

Das System ist bereit für:

• 	Laborprüfungen

• 	NGO‑Feldtests

• 	staatliche Validierung

12.2 Laboranforderungen

• 	mikrobiologische Tests

• 	UV‑Dosis‑Messung

• 	Durchflussmessung

• 	Materialanalyse

12.3 Weiterentwicklung

Geplante Verbesserungen:

• 	optimierte UV‑Kammer

• 	modulare Filterkartuschen

• 	Solar‑Option

• 	Schnellmontage‑System